### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币陆拾肆万元（640,000.00），最高投标限价: 人民币陆拾肆万元（640,000.00）

（二）项目概况:

福田区餐饮企业众多，餐饮油烟扰民问题突出，油烟投诉量在全市各区中位列第四，是福田辖区仅次于建筑施工噪声问题的第二大信访源，其中中大型餐饮企业因其油烟排放量大且排放时间较长，成为油烟扰民投诉的“重灾区”。根据《2023年深圳市治污保洁工程任务》、《2023年“深圳蓝”可持续行动计划》的工作要求，为实现油烟扰民源头控制和全天候在线监控，我局拟委托第三方专业机构提供辖区中大型餐饮企业实施油烟在线监控服务，并完成数据联网工作，协助我局对设备运行情况、油烟排放浓度实时监控，为进一步推动餐饮油烟远程管控提供技术支持。

### 四、项目技术要求

一、服务内容

根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483－2001）、《污染物在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）、《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）、《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控系统》（CCAEPI-RG-Y-020）等相关技术标准及指南，对31个监测点实施在线油烟监测设备。

| 序号 | 名称 | 数量 | 内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟在线监测数据采集服务 | 31个监测点 | 采集数据稳定上传后，通过监测多个参数及多维度分析将其进行整合和综合分析利于油烟监管的精细化工作。 1. 参照国家环保行业标准 HJ212-2017 进行数据传输，采集数据能稳定上传至指定平台。 2. 对监测点上传的监测数据进行分析处理，将数据分类保存到数据库 3.采集油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度、油烟净化器、风机运行工况等数据，实时采集、传输、存储等采集服务； 4..为数据能稳定传输，数据网络可向下兼容，实现与油烟净化设施工况在线监管与系统平台结合，对31个监测点进行数据浏览、数据处理等； 5.实现油烟在线监测设备数据与深圳市智慧环保平台互联互通。 |
| 2 | 联网及数据安全要求 | 1项 | 1.设备的数据通讯接口应满足《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）HJ/T 352-2007》等国家有关污染源自动监控系统数据传输和联网技术规范的相关规定。 2.★为了须确保设备联网正常持续稳定，必须提供通讯协议说明或联网承诺函原件以确保联网正常(在技术文件中提供承诺函，格式自拟)。 3.★本招标项目包含终端通讯卡及1年的通讯费(在技术文件中提供承诺函，格式自拟)。 4. 具备完备的安全保障，数据的上报、传输、存储都要求安全可靠，从物理、网络、系统、信息和应用等方面保证整体安全；以应用与实效为主导， 管理与技术并重，建立综合防范机制，保证系统 7×24 小时正常运行。 |
| 3 | 油烟在线监测设备运维服务 | 1项 | 1.每月对监测设备的监测点开展巡检一次，主要针对油烟监测探头维护、在线监测设备维护保养，并填写运维记录，确保设备正常运行；并提交完整的系统运维方案，说明系统运维的目标与运维工作流程，运维服务内容，运维保障等内容。 2.在项目调试完成之后成立专门的运维服务部门，配置运维专员及车辆，当监测设备出现故障，1个工作时内响应，4个工作时内赶到现场对故障进行处理，恢复正常运行，若仪器无法正常运行，运维服务部门在48小时内提供并更换相应的备机，保障各站点正常运行，对于重大事故，且严重影响到系统运行或无法运行，双方协商组织有关领导和运维技术人员到达现场实地考察，互相研究协商后确定解决方案。 3. 在服务期内，要保障设备正常运行，如出现故障，负责维修或更换损坏件。 4. 如设备出现严重故障且无法维修，需要负责提供新机使用。 5. 制定运营规范和日常保养制度，建立日常运行记录和台账，建立相应的质量保证体系和报告报表体系，并接受相关部门的台账检查。 |
| 4 | 油烟在线监控平台运维服务 | 1项 | 需要对企业的设施运行情况连续不断的实时跟踪测定，查询是否出现超标和异常情况，根据查询结果更新数据 1. 数据应用业务化服务，包括数据存储检查、数据校验与处理、数据备份等；2. 数据库运维服务，包括数据文件容灾实现、数据库容灾实现、存储网络层数据容灾实现、磁盘阵列级数据容灾等；3. 网路通讯维护服务，网络通讯状况的巡检 |
| 5 | 数据分析情况 | 1项 | 对监控数据进行统计分析、对异常数据进行分析研判。 1.通过智能分析，洞察餐饮企业特性，不断调整报警规则，提高报警准确率； 2.对油烟排放情况、净化器异常、联动比异常和运维情况的统计分析、餐饮单位营业情况分类统计、持续复核多次未整改或拒不整改的餐饮单位名单统计等情况，并形成报告。 |
| 6 | 数据分析成果 | 1项 | （1）监测点基本情况汇总表； （2）月度巡检记录； （3）油烟在线监测月度报告； （3）项目总结报告。 |

（二）设备要求

| 功能分类 | 功能要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 监测指标 | 量程 | 油烟浓度量程：0-8mg/m³，非甲烷总烃浓度量程：0-20mg/m³，颗粒物浓度量程：0-8mg/m³ |
| 测量方式 | 探头监测 | 插入式 |
|  | 监测原理 | ▲采用电化学和光散射原理（需提供第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 嵌入式软件 | 配置嵌入式浓度检测探头控制软件 |
| 特色功能 | 油烟温度、油烟湿度和气压 | 支持 |
| 基本参数 | 零点漂移 | ▲小于±0.5 mg/m3（需提供第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 线性误差 | 小于5% |
| 人机交互 | 数据显示 | 能动态显示风机、净化器运行状态、油烟浓度、非甲烷总烃浓度、颗粒物浓度 |
|  | 通道指示 | 指示风机、净化器的开关状态 |
|  | 浓度指示 | 用红黄绿渐变色指示油烟浓度的变化 |
| 数据通路 | 模拟量输入 | 支持8路AI输入 0-20mA， |
|  | 开关量输入 | 支持4路DI，带隔离 |
|  | 开关量输出 | 支持8路DO |
|  | 通讯接口 | 1路RS232,2路RS485 |
| 通讯传输 | 无线连接 | 支持中国移动、联通、电信4G网络，并向下兼容。即支持：GPRS,TD-SCDMA，WCDMA，TD-LTE,FDD-LTE |
|  | 多链接 | 支持多链接功能，可同时连接 1-4个服务器 |
|  | 通讯协议 | HJT 212-2017 污染源在线自动监 (监测)系统数据传输标准 |
|  | 续传功能 | 具有通讯故障修复后的数据续传功能 |
|  | 数据上传间隔 | 1-60分钟可调 |
| 数据存储与查询 | 本地数据存储 | 8G（最大支持32G），数据容量2年以上 |
| 运维管理 | 运维管理 | ▲终端能显示动态二维码，可用于运维人员现场扫码打卡（提供实物图） |
| 软件升级 | 升级功能 | 设备支持远程和现场升级功能 |
| 防护与安全功能 | 设备坚固 | ▲探头需采用金属材质（提供实物图） |
| 电源 | 市电供电 | 220VAC±15 50H ±5% |
|  | 功耗 | 主机<10W |
|  |  | 单个探头<5W |
| 工作环境 | 温度 | -20～+70℃ |
|  | 湿度 | 5%～95% RH |
| 稳定性 | MTBF平均连续无故障工作时间 | 大于5000小时 |

（三）平台要求

4.1大屏监控

▲采用各种图形化展示的方式，包括GIS地图，饼图，线状图等，集成企业监控、运维、报警等多模块的结果；（提供平台截图）

4.2实时和统计数据表格监测

4.2.1▲用图表的方式实时显示净化器开关状态、风机开关状态、实时排放情况等信息；（提供平台截图）

4.2.2展示小时监控数据的，浓度均值，有效浓度均值，排放状态差的次数统计，浓度（油烟浓度、颗粒物、非甲烷总烃）超标次数，净化器和风机的开机时长。；

4.3报警功能

4.3.1▲支持按小时均值、日均值等相关指标，进行报警条件的自由组合和搭配，形成多场景下的告警触发；（提供平台截图）

4.3.2按报警规则自动产生报警信息。

4.4运维管理

4.4.1监管部门或者运营公司认为需要去现场核查时，可安排任务（提供平台截图）

4.4.2▲运维轨迹和行程报表

按时间、运维人员和运维类型进行查询，并可通过运维日历查看整体情况；可查询运维轨迹和里程数，并支持下载。（提供平台截图）

4.5数据分析：系统支持三种数据分析工具：

4.5.1▲多企业单天实时数据分析（提供平台截图）

可选择多个企业在某天的不同时段的数据进行对比分析，采用色阶的方式呈现。

4.5.2▲单企业多指标数据分析（提供平台截图）

可以选择某一个在线监控仪的某个时间段的不同指标进行对比分析，采用曲线和柱状图的方式呈现。

4.5.3单企业多日期对比分析（提供平台截图）

可以选择某一个监测点多天相同时间段的同一个指标进行对比分析，采用曲线和柱状图的方式呈现。

4.6▲一企一档管理：对餐饮企业的管理，包括基础信息、实时数据、历史数据、运维数据、报警数据等。（提供平台截图）

4.7移动端技术要求

服务方：支持全局监测、单企业监测、单企业数据分析、报警查询、运维查询等功能。

餐饮企业：可支持企业监控、运维记录、清洗日历和信息纠错。

监管方：可查看管辖范围内所有监控企业的实时信息和企业档案，并可上传执法照片和信息

4.8 ▲支持全流程监控，可在平台查看历史记录和信息。（提供平台截图）

### 五、项目商务要求

（一）★服务期限

自合同约定之日起一年内。本项目为长期服务项目，合同一年一签，在合同到期前甲方根据项目实施情况及履约评价结果，可与乙方协商续期，合同履行期限最长不超过三十六个月

（二）报价要求

1.人民币报价，本项目服务费采用包干制，投标报价应包括服务成本和企业的利润等一切费用。一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标总报价以人民币报价，包括但不限于办公场所费用、人工费用、车辆费用、设备工具费及分析、编制、印刷等项目所需一切费用，含国家规定的所有税费等。投标人在投标报价时必须充分考虑到工资标准调整、物价上涨等影响本项目服务价格的因素，并承担相应的风险；投标人必须按本项目中标价执行，采购人不接受任何价格调整的理由。

（三）付款方式

1、共分两期支付：

1）合同签订后，合同签订且在财政资金拨款到位，收到中标单位合法等额有效发票后15天内支付合同总价70%的款项；

2）项目验收合格且收到中标单位合法等额有效发票后15天内支付合同总额的30%；

2、项目付款均需按照财政集中支付程序办理付款手续，且在拨款到位后支付，若因中标人原因或财政支付程序导致付款迟延的，采购人不承担任何责任，中标人应当继续履行合同义务。

（四）人员要求

服务期内，中标人须指定专人负责项目沟通、协调，以确保项目服务事项顺利开展。

（五）关于验收

1.考核规定

合同期满后或约定的工作量完成之日（先达到的条件作为结算标准）进行项目成果验收工作。

考核验收办法：

1）.服务经过采购人、中标人双方检验认可后，签署验收报告；

2）.当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

a.中标服务单位已按照合同规定提供了全部技术资料，包括但不限于服务成果及台账；

b.服务项目符合招标文件的服务要求。

（六）其他说明

本项目不形成固定资产。31套油烟在线监测设备和平台的所有权归中标人所拥有，在服务期内，采购人拥有其使用权。

注：

1)本项目最高预算价为64万元（¥640,000.00），超出或等于此预算的投标作废标处理。

2)本《用户需求书》打“★”的条款必须满足，否则作废标处理。

3)评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。投标人上述行为一经发现或查实，将导致投标无效。

4）当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

（七）其他商务要求

1. 保密义务

1.1. 采购人、中标人双方在采购和履行合同过程中所获悉的所有信息都属于保密的内容，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何第三方。保密义务不随本合同任何形式终止而失效，本条款一直约束中标人，采购人与中标人双方均有保密义务。

1.2中标人参加项目的有关人员由中标人负责对参加工作的相关人员进行保密意识培训，履行保密义务。

2. 合同的变更

2.1. 在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。经合同双方协商一致对合同内容进行修改和补充的，协商后所签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.2. 在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变正负百分之十的范围内追加或减少与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

2.3.除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

3. 合同履行

3.1. 中标人应履行合同的约定条款。

3.2.中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务，不得采用分包方式履行合同

4. 解决争议的方法

4.1. 合同双方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

4.2. 如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向深圳市福田区人民法院提起诉讼。

4.3. 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

5. 合同语言

5.1. 合同以及双方来往的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

6. 法律适用

6.1. 合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

7. 通知

7.1. 合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

7.2. 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

8. 知识产权

8.1. 中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿采购人因被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

9. 合同解除和终止

9.1. 如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部货物/服务/技术/数据/资料，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分货物/服务/技术/数据/资料的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

10. 税费

10.1. 中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

11.廉政承诺条款

11.1中标人应加强对参加项目的有关人员进行法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求参加项目的有关人员不得利用工作便利从事违法、违规活动，做到依法履职、廉洁自律；

11.2中标人参与项目相关人员严格遵守工作纪律，不利用工作便利和掌握的内部秘密为本人或者他人从事牟利活动提供方便，不发生损害采购人利益的行为。

11.3中标人应了解采购人单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持采购人执行有关规定和制度，通过正常途径开展业务工作，不得为获取某些不正当利益而向采购人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

12.其他事项

12.1.由中标人安排车辆、人员对福田区内“重点污染源”监管开展进行保障；

12.2.中标人服务人员需具备服务技术要求资质与能力；中标人应根据工作内容和进度，选派满足项目工作要求的人员、并配套相关设施（含交通工具等）及专业检测设备等，以确保能够保质保量完成任务；

12.3.中标人应根据服务的内容和进度安排，定期向采购人提交相关书面材料（包括排查台帐、企业资料等）；

12.4.若项目进度跟不上采购人的要求，中标人应无条件增加人员和设备，以满足采购人进度要求；

12.5.中标人应提前与企业工作人员进行沟通联系，在服务过程中保持礼貌，做好解释工作，主动出示证件，不得与企业产生冲突；

12.6.中标人工作人员人身安全及人事管理由中标人负责。合作期间工作人员发生的人身及财产安全等意外事故由中标人自行负责，与采购人无关。

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。