二、项目概况

随着智慧法院建设、无纸化办案的持续深入发展，特别是大数据时代的到来，数据对法院的重要性逐步提高，数据的安全性越来越重要。为保障深圳市南山区人民法院庭审、电子档案等重要数据的可用性、完整性，拟对现有存储进行扩容，满足为来3年的储存需求。该项目不超过32.3万元。

三、货物清单

设备清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝光光盘 | 828 | 张 | 拒绝进口 |
| 2 | 存储系统 | 2 | 台 | 拒绝进口 |
| 3 | 离线盒 | 69 | 个 | 拒绝进口 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：存储系统

四、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

五、具体技术要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共  5  项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓝光光盘 | 1、档案级蓝光光盘，单碟容量不低于128G，盘面支持打印； |
|  |  | 2、需提供光盘入库服务，包含我院现有光存储系统的停机复位、光盘上架、启动服务、容量增值等； |
| 2 | 存储系统 | 1、配置：不少于1颗64位多核处理器，不少于4GB内存，内存支持扩展到不少于64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置不少于3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。具有不少于36块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔，设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。本次配置不少于144TB的存储空间； |
|  |  | 2、▲支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量；支持 CMR或SMR硬盘，支持硬盘交错/分时启动；要求提供公安部检验报告扫描件，原件备查； |
|  |  | 3、▲支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；应能接入并存储总码流不低于1024路2Mbps码流的视频图像；应能同时转发总码流不低于1024路2Mbps码流的视频图像；应能同时下载不低于1024路2Mbps码流的视频图像；应能同时回放不低于300路2Mbps码流的视频图像；要求提供公安部检验报告扫描件，原件备查； |
|  |  | 4、当发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、温度超限录像丢帧、网络安全异常、无热备盘、存储空间满、登录锁定等故障时，可发出声光指示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警；要求提供公安部检验报告扫描件，原件备查； |
|  |  | 5、支持在麒麟/UOS操作系统上，使用浏览器进行操作； |
|  |  | 6、▲应具有权限管理、运行日志功能，设备应设置操作口令，应有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出；要求提供公安部检验报告扫描件，原件备查； |
|  |  | 7、需接入我院现有监控平台，由平台统一管理，与现有监控存储系统组成存储池； |
|  |  | 8、可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度；要求提供公安部检验报告扫描件，原件备查； |
|  |  | 9、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失 |
|  |  | 10、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； |
| 3 | 离线盒 | 1、每个离线盒存放光盘数量≥12张。每个离线盒需贴有RFID标签进行标识； |
|  |  | 2、★需适配我院现有光存储系统（紫晶），支持系统内机械臂将光盘挪至离线盒内，满足系统内光盘的打包离线存放使用； |

六、商务需求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）服务期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期 3 年，时间自项目整体安装并交付运行使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知1小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 冗余服务 | 超过48小时后未能修复或紧急情况下，应提供具有同样功能的设备供使用单位使用，直至故障排除为止。 |
| 4 | 免费培训 | 中标人免费在现场对采购人单位技术人员进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及常见故障的判断与解决。 |
| 5 | 其他 | 中标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货期：签订合同后30天（日历日）内完成交货、安装调试并施工完毕，交付采购人验收。 |
|  |  | 1.2中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于验收 | 1.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，由中标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于付款 | 合同签定后10个工作日内支付合同总金额的30%；设备到货并经初验后10个工作日内支付合同总金额的60%；设备安装完毕并经竣工验收合格后支付合同总金额的10%。 |