### 二、货物清单

（一）货物清单明细

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高级威胁监测与分析平台 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 2 |  | 流量采集系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |
| 3 |  | 蜜罐系统 | 1 | 套 | 拒绝进口 |

备注：

1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：高级威胁监测与分析平台。

### 三、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 四、具体技术要求

说说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共  26  项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高级威胁监测与分析平台 | 1.1★国产化产品，数据采集和处理性能:≥1.6WEPS；信创软硬一体化标准机架式设备，CPU≥24核，内存≥256GB ，硬盘容量≥48T，网络接口(千兆电口≥4个)，管理电口≥1个；要求通过国产化技术兼容性测试，并提供认证书； |
|  |  | 1.2▲具备自定义个性化配置功能，能够以拖拽组件的方式进行画布页面设置，页面可选组件包括“CVE漏洞利用、SOAR、WEB安全、内网病毒、原始告警、告警监控、安全事件、安全日志、安全设备、工单、平台概览、快速搜索、持续攻击、文件分析、资产管理、风险资产”等，可选组件不少于65个。每个组件均可通过点击“收藏组件”按钮进行自定义收藏（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章）； |
|  |  | 1.3▲具备功能菜单全局预览功能，菜单名称可进行匹配检索，用户可点击菜单“收藏”按钮自定义收藏菜单和查看最近访问的菜单以便快速访问；可自定义菜单调整，新增一级、二级菜单，支持单个菜单的编辑、重置及菜单全局重置，且同级菜单之间可调整位置（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章）； |
|  |  | 1.4▲告警监控能够查看告警的攻击链、攻击流向、攻击者或受害者列表，以及查看攻击者和受害者两个视角的ATT&CK矩阵视图，ATT&CK矩阵视图展示支持中文，布局支持侧面或下拉两种方式、并可选择全部技术或子技术的展示等；具备最高3.0倍速回溯ATT&CK攻击入侵技术（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章）； |
|  |  | 1.5▲安全分析模型可自定义新增，新添加的模型可选择适用的作用域，如全局通用、单选机构，如选择单选机构即选择应用的组织架构，可通过字段映射、静态值、模板、表达式等多种方式自定义分析模型的告警名称、威胁等级、告警类型、攻击链、可选字段、告警描述、处置建议等内容（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章）； |
|  |  | 1.6▲具备复杂场景下的安全建模分析的活动列表配置功能，可进行对象列表、元素列表、动态阈值三种列表类型的新增、编辑；可通过数据来源（手动录入、模型写入、OPENAPI）、有效时间等配置对象列表；可通过数据来源、元素类型（数值、字符串、IP）、有效时间等配置元素列表；可通过数据来源、数据类型等配置动态阈值（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章）； |
|  |  | 1.7▲原始日志或原始告警可进行多种语法查询，语法至少包括但不限于AND、OR、NOT、==、!=、>、<、>=、<=、exist、notexist、in、notin、startwith、endwith，语法可任意组合并能够利用中括号和小括号的嵌套查询（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章）； |
|  |  | 1.8▲具备聚合场景下的四维自定义攻击流向图取证，攻击趋势取证、攻击链分布取证和实体信息取证，可展示攻击者和受害者的威胁情报与资产信息，可查看会话详情，会话详情包括检测、响应等基本信息，并能够查看会话关联告警情况，及添加白名单、发布预警、生成工单等操作（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 1.9▲实现实体间网络互访关系的多级钻取，可通过端口、协议、异常访问类型、攻击链等过滤关联关系，能够进行实体间网络互访关系的多级钻取，通过“一键溯源”按钮进行威胁关系的自动拓展（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 1.10▲通过安全设备资产管理可一键访问设备的管理界面、大屏投屏演示及设备原始日志，可查看设备在线状态；提供未知安全设备发现功能，可自动识别安全设备的设备地址、设备名称、产品名称、来源方式等，能够对设备归属组织架构及设备类型进行修改（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 1.11▲对接入到平台的探针进行统一运维监控，平台上可查看探针注册时间、设备IP、版本信息、许可证信息、数据上送条数、CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、网络流量大小、数据上送条数等，并能够进行许可的导入和导出（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
| 2 | 流量采集系统 | 2.1★国产化软硬一体产品，吞吐率：网络层：≥5Gbps CPU：≥24核 WEB检测：HTTP最大并发数≥10万/秒 邮件检测：邮件检测处理数≥200万封/24小时； 文件检测：≥10万个/24小时 综合管理分析：支持管理节点≥30个 标配网口：千兆电口≥4，万兆光口（含万兆多模光模块）≥2 硬盘容量：≥6T*2 内存：≥64G USB口：≥USB2.0口*2 电源：1+1热插拔冗余电源 要求通过国产化技术兼容性测试，并提供认证书； |
|  |  | 2.2▲产品应具备ISCCC增强级认证，符合高级别的信息安全规范及标准要求,具备极高安全性和可信度,能够满足采购方对信息安全保障水平要求（以上功能参数要求提供认证证明材料并加盖原厂公章，提供原件备查） |
|  |  | 2.3▲具备GTP、PFCP、NGAP等5G协议解析和审计能力；可识别QQ、WEB、LDAP、FTP、TELNET、SMTP、POP3、SMB、RADMIN、MQTT等登录行为；能够进行多层 VLAN、VXLAN、MPLS、GRE等网络流量的解析检测（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 2.4▲能够自动对系统告警事件降噪收敛处理，以基于实体的事件分类方式，将TOP30异常客户端IP、安全事件发生次数用不同颜色柱状图排序展示，可一键下钻查看原始告警数量及攻击状态；导出报表支持的枚举信息至少包含客户端IP、服务端IP、成功次数、风险次数、事件次数、事件名称、风险级别、攻击状态、首次发生时间、最近发生时间等（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 2.5▲风险查询功能可一键切换运营模式和专业模式，满足不同场景的研判需求。运营模式可自由选择常用条件，如事件类型、风险级别、攻击状态、规则ID、回放包ID、报文、CVE/CNNVD编号等；专业模式可多语法组合查询，包含但不限于AND、OR、NOTIN、IN、==、!=，专业模式包含数据窃取、恶意文件投递、内部横向扩散等7种常用查询模版外，可通过历史筛选条件新增自定义模版，方便后续查询使用；能够对流量中的数据包、会话连接、重传包、网络报文等状态进行检测，可对业务网络流量传输异常告警（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 2.6▲Web攻击检测包含30种以上的深度检测模块，具备shiro反序列化、蚁剑、哥斯拉、冰蝎3.0、冰蝎4.0等检测能力，且能识别如shootback、dnscat2、reGeorg、reDuh、CobaltStrike等隧道通信工具；管理功能能够自定义KAFKA外送字段名称和启用状态，可灵活对接各类第三方平台（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
| 3 | 蜜罐系统 | 3.1★蜜罐节点数管理授权≥50个，支持在ARM架构的国产CPU硬件环境、国产化操作系统安装部署；要求通过国产化技术兼容性测试，并提供认证书； |
|  |  | 3.2▲内置漏洞知识库，可查看不少于16000条最新漏洞信息，并随版本更新；能够在线制作反制型蜜饵，对反制对象进行命令控制、上传下载文件等操作；可在线生成引诱型蜜饵，提供适配于Win 2008、Win 7、Win 10、centos7、suse 12等操作系统的设置主机名、登录提示、SSH连接记录、设置历史命令、谷歌浏览器历史、谷歌浏览器书签、火狐浏览器历史、火狐浏览器书签、RDP、文件、FTP等10余种仿真数据类型。生成指向蜜罐的面包屑，部署于用户主机，诱导攻击者攻击蜜罐（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.3.▲能够通过配置的钓鱼邮件策略，模拟常见的欺骗方法，通过实战对员工进行钓鱼邮件安全意识培训，提高安全防范意识和保密素养；提供高灵活度的自定义拓扑能力，用户可自由拖动内置组件（如蜜罐、转发节点、流量黑洞等）构建真实网络架构，可在态势感知大屏中进行个性化展示（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.4▲可基于攻击者聚合攻击事件，能够对攻击者打标签，且展示其基础信息、社交账号、硬件指纹、系统指纹、浏览器账号、攻击工具、反制监控、所有攻击事件等信息；可查看攻击路径、下载爆破字典、下载流量PCAP包、下载攻击样本附件包、攻击视频回放、还原攻击日志、URL地址下载等内容（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.5▲适配ATT&CK框架，能对捕获到的攻击行为进行映射形成视图，直观展示攻击者意图及相关攻击行为的命中情况，可帮助用户进行安全能力评估；系统可自动比对捕获的攻击者画像信息，根据内置算法模型判断是否可能为同一攻击者，并给出相似度详细分析对比项，作为依据供用户评判是否进行合并攻击者操作（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.6▲能够捕捉、下载可疑落盘文件，并通过在线和离线两种方式进行云端情报库/沙箱深度检测分析，获得HTML格式的分析报告。报告内容包括文件的基本信息、静态分析、软件环境、威胁情报、动态行为、可疑行为、进程行为、网络行为、文件行为、注册表行为、其他行为、内存字符串、截屏信息等（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.7▲提供机器指纹信息，根据内置独家计算模型基于溯源信息计算攻击者唯一识别码；具备至少16种攻击工具识别能力，包括但不限于：Nessus、AWVS、Rsas、Sqlmap、X-Ray、Requests爬虫、百度爬虫、360爬虫、谷歌爬虫、必应爬虫、腾讯搜搜爬虫、雅虎爬虫、搜狗爬虫、字节头条爬虫、网易有道爬虫、Scrapy爬虫等；可进行攻击者手机号识别，能够通过蜜罐直接溯源到攻击者手机号码，至少支持移动、电信、联通三大运营商（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.8▲具备浏览器存储账号密码溯源功能，可获取浏览器中记录的网站URL、账号、明文密码，浏览器类型至少支持Chrome、Firefox、Edge等；可生成、预览、导出欺骗诱捕系统攻击报告、高危攻击源分析报告、攻击者溯源分析报告、失陷主机分析报告和自定义报告等至少5种分析报告，导出格式为PDF、HTML、WORD等（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.9▲能够配置IP、文件、进程等白名单，过滤攻击；可通过 SNMP协议传送事件报告，获取设备信息，发现设备故障，完成故障诊断等功能，支持V1、V2、V3版本（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.10▲具备至少3种方式告警能力，包括但不限于：平台告警、短信、微信等（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |
|  |  | 3.11▲具备多因子认证功能，提供多种登录认证方式，包括但不限于验证码登录、认证证书登录、短信验证码登录等（以上功能参数要求提供相关证明截图并加盖原厂公章） |

### 五、商务需求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 |  | 目录 |  | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 |  | ▲1.1在保修期内，投标人每季度安排具有3年工作经验的技术人员对设备进行巡检，同时一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知2小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |
| 2 | 关于免费保修期 |  | ▲2.1货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内期所有服务及配件全部免费。 |  |
| 3 | 其他 |  | 3.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |  |
| 1 |  | 关于交货 |  | 1.1交货地点：采购人指定的地方交货 |
|  |  |  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  |  |  | 1.3签订合同后10天（日历日）内交货。 |
| 2 |  | 关于验收 |  | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  |  |  | 2.2投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 2.2.1 针对采购货物根据现场实际情况，按需提供包含网络配置、策略配置、索引配置、节点配置、流计算任务配置等实施服务，确保设备可以正常使用。其中：网络配置不限于主机IP、端口、掩码、网关等内容；策略配置不限于引擎状态、策略规则等内容；索引配置不限于策略索引、关联数据结构、索引状态等内容；节点配置不限于蜜罐名称、关联引擎、IP等内容；流计算任务配置不限于任务规则配置、任务状态配置等内容； 2.2.2 基于采购单位网络安全现状，结合安全方案设计，提供采购货物与现有网络安全设备联动及策略配置的实施服务，确保部署设备可与其他安全设备做有效联动，形成全面的安全防护体系； |
|  |  |  |  | 2.3由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |
|  |  |  |  | 2.4当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、货物全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 e、在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 3 |  | 关于违约 |  | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的10%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  |  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  |  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被采购方评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 |  | 关于付款 |  | 项目所采购货物全部到货并验收通过，采购人以书面的方式确认验收后，中标人提供合同款5%银行保函（一年期），甲方支付设备采购款，付款金额为设备采购款的100%。 |